Установка заднего усиленного фаркопа РИФ под штатный бампер УАЗ «БУХАНКА»

Артикул изделия: RIF452-22003

Задний усиленный фаркоп РИФ устанавливается без снятия подножек и штатного бампера. Для установки фаркопа потребуется просверлить 2 отверстия диаметром 10 мм в задней части рамы автомобиля, а также 3 отверстия диаметром 5 мм для закрепления электрической розетки (если требуется).

- Опустите запасное колесо.

- Снимите штатное буксирное устройство.

- Заведите балку фаркопа между рамой и кузовом автомобиля. Закрепите фаркоп в соответствии с прилагаемой схемой.

- Вертикальные болты крепления (№1 на фото) устанавливаются в углы, образуемые укосами рамы и её задней частью. Сверление отверстий для них не требуется.                     ВНИМАНИЕ!!!  Увеличеная шайба ф12 мм (поз. 7 на прилагаемой схеме и на фото) устанавливается снизу (между гайкой и рамой).

- Просверлите два отверстия №2 диаметром 10 мм для закрепления правой части фаркопа.

- Для установки электрической розетки просверлите 3 отверстия №3 диаметром 5 мм.